PEC Addixo Smart Factory

Indicateurs de Performance

| Version : | V1.0 |
| --- | --- |
| Date : | 21/04/2021 |
| Classification : | Utilisation Limitée à la liste de distribution |
| Auteur(s) : | Mahdi Besbes |
| Destinataires : | Ramzi Ghorbel |
| Copies à : |  |

Table des matières

1.	Vue 360°	4

2.	Tableau de Bord	6

Tableau des Modifications

| Version | Date | Modifications | Validée par |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 21/04/2021 | Version Initiale | Amani Sliman |

# Vue 360°

Ce tableau résume les indicateurs calculés par Smart Factory en temps réel et leurs formules. Ces indicateurs sont affichés dans la « Vue atelier » et dans « Détails ligne ».

Figure 1 : Vue atelier du module 360°

Figure 2 : "Détails ligne" de Smart Factory

| Interface | Indicateur | Formule |
| --- | --- | --- |
| Vue atelier | Temps de cycle effectif | (Temps écoulé dès le lancement de l’OF/ début shift – Somme des Arrêts) / Production brute |
| Vue atelier | Temps de cycle Net | (Temps écoulé dès le lancement de l’OF/ début shift – Somme des Arrêts) / Production bonne (=Production brute – Pièces NOK - Pièces Testées – Essai Indus) |
| Vue atelier | Progression en % | (Pièces Bonnes / Quantité Objective)*100 |
| Vue atelier | Taux de Rebut | (Pièces NOK + Pièces Testées + Essai Indus) / Production brute |
| Vue atelier | Taux de Rebut fréquentiel | [Pièces NOK + Pièces Testées + Essai Indus] (X heures) / Production brute ( X heures) X : Fréquence par heure à paramétrer et affecter par ligne |
| Vue atelier | Performance | Pièces bonnes Totales/ temps Ecoulé |
| Vue atelier | PPM | (Total NOK / Production Brute) * 1 000 000 (Calculé pour OF par Shift) |
| Vue atelier | Progression Changement Série en % | (Temps Changement de Série écoulé dés le début de l’opération changement série / Durée Changement de Série Planifié) *100 |
| Vue atelier | TRS | TQ x TF x TB par {Ligne,Shift} |
| Vue atelier | TRS OF | TQ x TF x TB par {OF,Shift} |
| Détails ligne | TQ | (Pièces produites - Total NOK) / Total pièces produites |
| Détails ligne | TB | (Temps planifié écoulé – Somme des arrêts par shift – durée de changement de série réelle) / Temps planifié écoulé |
| Détails ligne | TF | Pour le comptage auto : (Temps de cycle théorique * Production brute) / (Temps écoulé – Somme des arrêts par shift – durée de changement de série réelle) * Nombre d’empreintes Pour le comptage Manuel : (Temps de cycle théorique * Production brute) / (Temps écoulé – Somme des arrêts par shift – durée de changement de série réelle) |

# Tableau de Bord

Ce tableau résume les indicateurs calculés à partir de l’historique par Smart Factory, disponibles sous le module Tableau de bord, et leurs formules.

Figure 3 : Tableau de bord Smart Factory

| Indicateur | Formule |
| --- | --- |
| TRS | TQ x TF x TB (pour Ligne par Shift) |
| TQ | (Pièces produites - Total NOK) / Total pièces produites |
| TB | (Temps écoulé – Somme des arrêts par shift – durée de changement de série réelle) / Temps écoulé |
| TF | Temps de cycle théorique * Production brute / (Temps écoulé – Somme des arrêts par shift – durée de changement de série réelle) * Nombre d’empreintes |
| TR | Nombre de pièces NOK / Production brute |

*Ces informations sont disponibles aux niveaux de l’usine, des ateliers et des lignes.